(주)에이제이월드

SCM팀

2026 연간 발주 계획 수립

작업 보고서

3개년(2023~2025) 생산자재 실적 기반

| 항 목 | 내 용 |
| --- | --- |
| 문서 분류 | 내부 보고용 / 대외비 |
| 작성자 | 박정원 (SCM팀 팀장) |
| 작성일 | 2026년 4월 27일 |
| 작업 도구 | Claude AI (Cowork) + Python / openpyxl |
| 주요 산출물 | 2026_연간발주계획.xlsx |

# 1. 프로젝트 개요

## 1.1 목적

2023~2025년 3개년 OJC 완제품 생산 실적을 분석하여, 2026년 케이블 및 하우징 생산자재의 연간 발주 계획을 수립한다. 단순 과거 데이터 나열이 아닌, 월별 피크 사용량·트렌드·안전재고를 자동 산출하여 실무에서 즉시 활용 가능한 발주 의사결정 도구를 구축하는 것을 목표로 한다.

## 1.2 범위

| 구분 | 대상 자재 |
| --- | --- |
| 케이블 | A1-SP/DP, B3-SP/DP, OM1, OM3, DROP(2.0/3.0mm), PIGTAIL 0.9mm(15색상) 등 45타입 |
| 하우징 | LC/PC·LC/APC·SC/PC·SC/APC·FC/PC·FC/APC × 청색/녹색/적색/흑색/베이지 × 2.0mm/3.0mm/0.9mm (30타입) |
| 데이터 기간 | 2023년 1월 ~ 2025년 12월 (3개년) |

# 2. 데이터 소스

| 파일명 | 역할 | 제공 정보 |
| --- | --- | --- |
| 가공파일_통합_v양식.xlsx | ROW 데이터 (핵심) | OJC 품목별 월별 생산수량, 타입1/2, 파이, 코어수, 케이블 길이 |
| 비밀_OJC 3개년 생산자재 사용 내역.xlsx | 참고 파일 (메타데이터) | 자재 품번, 품명, 구매처, 리드타임, 현재고, 기발주 수량 |

※ ROW 데이터 구성: 23년_케이블 / 23년 하우징 / 24년_케이블 / 24년 하우징 / 25년_케이블 / 25년 하우징 (6개 시트)

# 3. 계산 방법론

## 3.1 케이블 사용량

각 OJC 완제품의 월별 생산수량에 케이블 길이(m)를 곱하여 실제 케이블 소모 미터수를 산출한다. 파이(2.0mm·3.0mm·0.9mm) 및 케이블 종류(A1-SP/DP, B3, OM1 등)를 기준으로 집계한다.

| 항목 | 산식 |
| --- | --- |
| 월별 소모량 | OJC 월별 생산수량 × 케이블 길이(m) |
| 연간 사용량 | 12개월 합계 |
| 연간 피크 사용량 | 12개월 중 최대값 (실제 최대 소모월) |

※ 0.9mm 피그테일 케이블은 ROW 데이터 집계 불가 → 참고파일의 실구매량(색상별 15품목) 직접 적용

## 3.2 하우징 사용량 (타입1/2 역추적)

ROW 데이터의 타입1(SIDE A)·타입2(SIDE B)·코어수(cps) 정보를 이용해 월별 하우징 소모수량을 직접 계산한다. 기존 W~AU열(연간합계 비례배분 추정)보다 정확한 실제 월별 수치를 산출한다.

| 조건 | 하우징 적용 규칙 |
| --- | --- |
| SIDE A (타입1) | 주색 하우징 += 월별수량 × 코어수 |
| SIDE B — 코어≥2, 일반케이블 | 적색 하우징 += 월별수량 × 코어수 |
| SIDE B — 코어<2 또는 다심 | 주색 하우징 += 월별수량 × 코어수 |
| LC/PC + MM케이블 + 2.0mm | BEIGE 하우징 적용 (OM1·OM3 전용) |

## 3.3 안전재고 산출

리드타임(일) 기준으로 피크 사용량에서 자동 계산한다. 월 30일 기준으로 환산하며, 구매처별 리드타임이 다를 경우 각각 적용된다.

| 항목 | 산식 |
| --- | --- |
| 안전재고 | 3개년 피크 평균 × (리드타임 ÷ 30) |

# 4. 산출물 구성

## 4.1 2026_연간발주계획.xlsx

| 시트명 | 내용 | 주요 컬럼 |
| --- | --- | --- |
| 케이블 사용내역 | 45타입 × 3개년 연간·피크, 트렌드, 안전재고 | 연간/피크, 증감률, 안전재고, 2026발주입력 |
| 하우징 사용내역 | 30타입(파이별) × 컴포넌트 전체 행 | SC/PC 등 6개 부품 각각 발주 관리 |
| 2026 월별 발주계획 | 연간목표 입력 시 1~12월 자동 분배 | 과거 계절 패턴 비율 자동 적용 |
| ⚠ 이상항목 검토 | 자동 감지된 이상 품목 목록 | 구분·항목·내용·조치권고 |

※ 2026 목표 발주량 셀(노란색)에 입력하면 필요 발주량(= 목표 - 현재고 - 기발주)이 자동 계산된다.

# 5. 자동 감지 이상항목

| 구분 | 항목 | 내용 및 조치 권고 |
| --- | --- | --- |
| 검토필요 | OM4 피그테일 케이블 | 3개년 사용 데이터 없음. 재고 보유 중. 단종/미사용 여부 확인 필요. |
| 주의 | OM3 피그테일 케이블 | 23년 648m 사용 후 24~25년 0m. 미사용 추세로 재고 소진 후 단종 검토 가능. |
| 주의 | 2.0mm 자켓 피그테일 | 참고파일에 해당 케이블 품번 미등재. 사용 케이블 품번 확인 및 등록 필요. |
| 정보 | 피그테일 케이블 전반 | 23년 대비 25년 약 81% 급감. 전반적 수요 감소 추세. 2026 목표량 보수적 설정 권고. |

# 6. 데이터 품질 이슈 및 조치

| 이슈 | 원인 | 조치 |
| --- | --- | --- |
| ROW 데이터 파이값 '0.9'(mm 없음) | 0.9mm 피그테일 제품의 파이 표기 불일치 | norm_pai() 함수로 '0.9mm'로 자동 정규화 |
| 하우징 W~AU열 수식 기반 연간합계 | data_only=True 로드 시 값 공백 | 타입1/2 역추적으로 월별 직접 계산 대체 |

# 7. 향후 과제

- 섹션 C: 판매량 데이터와 생산 실적 비교 → 수입 추정량 산출 및 발주 계획 정밀화

- 2026년 Q2 이후 생산 데이터 추가 시 발주계획 업데이트 (스킬 재실행)

- 2.0mm 자켓 피그테일 케이블 품번 확인 후 참고파일 업데이트

- OM4·OM3 피그테일 단종 여부 검토 후 이상항목 시트 업데이트

- 연간 발주 계획 확정 후 2026_연간발주계획.xlsx의 노란색 목표 셀 입력

작성일: 2026년 4월 27일    작성: 박정원 (SCM팀장) + Claude AI